# Assignment 2 rapport - INF-1400

Robin Kristiansen

15. april 2021

# Introduksjon

Oppgaven ba oss replikere en flokkalgoritme kalt «Boids» i Python ved hjelp av pygame biblioteket. Vi skulle bruke objekt orienterte programmeringsprinsipper slik som klasser, metoder og arv i prosessen.

# Teknisk bakgrunn

Boids originalt skapt i 1986 av Craig Reynolds er en flokksimulasjon som følger tre enkle regler: 1) unngåelse (avoidance/separation) en boid skal holde avstand til andre boids; 2) innretting (alignment) boids skal rette seg etter den generelle retningen til en nabo-flokk; og til slutt 3) samhold (cohesion), boids skal rette seg mot midten av flokken. Med disse tre reglene skal man kunne skape en nærmest livaktig simulasjon til hvordan f.eks. en gruppe fugler flyr i flokk.

Boids har en motpart, et rovdyr (eng. predator/hunter) kan man si, som kalles «hoiks». Dette er en mindre gruppe eller et enkel boid-liknende, flyvende rovdyr som har som mål å drepe/spise boids. Den flyr rundt med nesten de samme reglene som gjelder for boids. Den skal rette seg mot en flokk med boids og prøve å spise/drepe en av dem. De bryr seg ikke om å unngå boids, så separation regelen utgår, og det samme gjelder for alignment, de trenger ikke rette seg i samme retning som boids, bare de klarer å infiltrere en flokk har de bestått oppdraget.

Oppgaven ber oss bruke objekt orienterte programmeringsprinsipper slik som klasser, arv, metoder og så videre. Jeg bruker aktivt ovennevnte prinsipper, mm. i koden. Et eksempel kan være hvordan Boid-klassen er satt opp, hvor Boid arver fra pygame.sprite.Sprite, klassen har også definert et antall metoder som brukes aktivt på hver instans av klassen.

Arv innebærer at man tar alle metoder og klasse-variabler fra super-klassen (klassen man arver fra) og bruker dem selv, det vil si du arver den samme funksjonaliteten fra super-klassen og bruker dem selv. I tillegg til å arve kan man utvide klassen med egne variabler og metoder.

Metoder er funksjoner som kan utføres «på» et objekt av den spesifiserte klassen. Et eksempel kan være en hundeklasse som har en metode bjeff(), da kan brukeren skrive syntaksen hund.bjeff() for å få hundeobjektet til å «bjeffe». Metoder er altså funksjoner som er ment for den spesifikke klassen de er medlem av.

Jeg må jo også nevne klasser, som er noe av det mest essensielle i OOP. En klasse er en samling av metoder og variabler, for vanlige klasser (som ikke er abstrakte mv.) kan en instansiere et objekt av den klassen. Det vil si man lager et objekt som er av den klasse-typen. Med et objekt kan man utføre alle de metodene som er definert for den klassen, aksessere det objektets variabler mm. En abstrakt klasse er en type klasse – som ikke per definisjon egentlig fins i python – som ikke kan instansieres, bruksområdet til en slik klasse er å definere et grensesnitt (eng. interface) som brukeren må implementere selv, men som andre brukere eller brukeren selv, kan bruke seinere. Selve grensesnittet er det samme, men implementasjonen kan variere.

# Design

Give an overarching view of the structure of your solution.

Applikasjonen starter i main.py, som inneholder klassen Game. Dette er en overordnet klasse som setter opp alt rundt simulasjonen.

Reglene alignment, cohesion og separation fungerer slik:

- Alignment, finn gjennomsnittet av retningen (neighbor.vel) nabo-boids beveger seg i, og returner denne vektoren.

- Cohesion, finn gjennomsnittet av posisjonen til nabo-boids og lagre den i en variabel. Trekk fra egen posisjon (self.pos) fra denne variabelen, til slutt returner variabelen.

- Separation, begynn med å sjekke om nabo-boids er innenfor en mindre radius (AVOIDANCE_RADIUS), hvis sann øk en variabel med differansen av egen posisjon (self.pos) og nabo-boids posisjon (neighbor.pos). Etter det sjekkes om antall boids å unngå er større enn 0, hvis sann deles en variabel på antall boids å unngå og variabelen returneres.

Fellesnevneren til alle reglene er at de på en eller annen måte tar gjennomsnittet til et attributt ved nabo-boid-ene.

Hoiks er definert slik at de arver fra Boid. Dette er en beslutning jeg tok som jeg tenkte ville være smart da de begge har likt utseende, men noen forskjellige «oppførsler». I ettertid tenker jeg at jeg kunne latt begge arve fra en felles klasse f.eks. MovingObject eller lignende. Hoiks følger nesten de samme reglene som boids, de følger ikke alignment() da jeg ikke ønsker at de nødvendigvis skal rette seg i samme retning som boids. De modifiserer separataion() ved at de bare returnerer en nullvektor (Vector2(0,0)) som betyr «ingen forandring». Cohesion er den eneste reglen som ikke er modifisert, hoiks retter seg etter sentrum av massen (eng. center of mass), da jeg ønsker at de følger en gruppe boids. Ved en kollisjon mellom en hoik og en boid blir det kalt boid.kill() på den boiden som blir kollidert med. Dette fjerner den fra alle sprite grupper og slutter å tegne den på skjermen.

For at boids og hoiks skal holde seg innenfor vinduets rammer, og ikke bare fly avgårdet, har jeg implementert en metode i Boid kalt wrap(), denne utfører rett og slett en modulo-operarasjon på x- og y-posisjonsverdien med skjermens henholdsvis bredde og høyde til hver boid/hoik. Dette er en «billig» måte å «wrappe» på, men jeg fant ingen annen enkel måte å gjøre det på. Med denne implementasjonen av en wrap-metode kan bevegelsen se litt snodig ut, men det fungerer.

Figur 1 Klassediagram over Boid, Hoik og Game

# Implementasjon

Describe implementation details, particularly those that are not obvious choices.

For the implementation of the paddle, the visual representation on the screen is different from the internal representation used for collision detection, by representing the paddle in this way we achieve...

Måten boids er implementert på er ved at jeg har «tegnet» en polygon i config.py fila som bestemmer punkter hvor linjer skal tegnes fra og til. I Game-klassen lastes disse punktene inn og tegnes på en pygame.Surface som seinere blir brukt til å tegne boids.

I main.py har jeg en klasse som heter Game som har en metode som heter initialize(), denne kalles på av brukeren før en vil starte simulasjonen. Denne metoden kaller igjen på load_boid() og load_hoik(), det er disse to metodene som laster inn figuren jeg definerte i config.py og tegner den på hver sin respektive måte avhengig av om det er en boid eller hoik som tegnes. Produktet av disse innlastingsfunksjonene lagres i globale variabler henholdsvis boid_img og hoik_img, som også er skalert ned med 40 % fordi jeg syns det passet bedre.

Game holder også på variablene delta_time og weights[] som er vital til funksjonen til simulasjonen. delta_time holder tiden i millisekunder siden siste bilde ble tegner på skjermen, denne brukes i Boid-klassen for å gjøre bevegelse mer «smooth». weights[] er et array med 3 flytpunkttall (eng. float), denne holder verdiene for henholdsvis alignment-, cohesion- og separation-vektene.

Jeg har valgt å dele opp funksjonaliteten i Game-klassen ved å lage en metode for hver ting som skal gjøres. Jeg har en metode for run(), en for events(), en for draw(), m.fl. Dette for å gjøre det mer tydelig hvilken metode som gjør hva. run() kalles når brukeren vil starte simulasjonen, og run() har en uendelig løkke inni seg som tre metoder, events(), update() og draw(). Sjekk for hendelser, for eksempel: har brukeren trykket en knapp; oppdater sprites og deres respektive posisjoner osv.; og draw(), ganske selv

Jeg har laget en Boid-klasse som arver fra pygame.sprite.Sprite. Dette gjør av vi arver noen variabler og metoder som kan brukes. Noen av variablene er image og rect, og noen metoder er update(), draw() og kill(). Siden Boid er en Sprite kan vi legge den til i såkalte sprite grupper, dette er en samling av sprites. Slike grupper gjør det enkelt å utføre samme operasjon f.eks. update() på alle boid objektene.

Implementasjon av regler

Hvordan få boid til å rette seg etter retningen den beveger seg i

For å kunne tegne boiden slik at den peker i samme retning som den beveger seg i måtte det trikses litt. Jeg har laget en vektor kalt up_vector i __init__()-metoden satt lik Vector2(0, -1), som betyr at den peker oppover (mot -y). Dette er for å vite hvor mye vi skal rotere fra original-retningen.

# Evaluering

Examine if your submission fulfils the requirements and what shortcomings exist.

In this solution, all requirements are fulfilled, but collision detection between the ball and paddle is inaccurate, due to differences between the visual representation and the implementation...

# Diskusjon

Discuss what could be done better, problems you had, experiences etc. (we also appreciate feedback on the assignment or group sessions).

The implementation of the paddle-ball collision could be done some other way, but due to some reason, the current implemetation is better. After spending two days trying to write the report in LATEX, I gave up, and wrote it in Word instead.

# Konklusjon

Sum up the previous sections.

I have implemented a solution that fulfills the requirements, the implementation is moderately buggy, but does not crash too much..

Jeg har implementert en løsning som nesten fyller alle kravene satt i oppgaven. Implementasjonen er rimelig fungerende, bare ikke skap mer enn et par hundre boid-instanser, da blir programmet ganske tregt, som følge av implementasjonen min.

# Referanser

| [1] | The Dia Developers. Dia website, 2014. URL http://dia-installer.de/shapes/UML/index.html.en. |
| --- | --- |
| [2] | Python Software Foundation. Python language reference, version 3.4, 2014. URL http://www.python.org. |